TermoPago

Sistema de cobro automático para servicios físicos

Marcos Piana — Concordia, Entre Ríos — Mayo 2026

# ¿Qué es TermoPago?

Sistema IoT que permite cobrar automáticamente por servicios físicos (agua caliente, inflado, aspirado) mediante un código QR y MercadoPago. El cliente escanea el QR con la cámara del celular, paga, y el relé se activa automáticamente por el tiempo configurado. Sin atención humana requerida.

# Arquitectura del sistema

## Flujo completo

• Cliente escanea QR físico con la cámara del celular

• QR apunta a: https://web-production-94bbab.up.railway.app/crear_pago

• El backend Flask genera una preferencia de pago en MercadoPago y redirige

• Cliente paga con débito o cuenta MercadoPago

• MercadoPago envía un webhook POST al backend con la confirmación

• Backend guarda una orden pendiente en la base de datos

• El ESP8266 consulta el backend cada 3 segundos vía HTTP GET

• Si hay orden pendiente → activa el relé por el tiempo configurado

• El LCD muestra cuenta regresiva en tiempo real

## Stack tecnológico

| Componente | Tecnología / Detalle |
| --- | --- |
| Microcontrolador | NodeMCU ESP8266 (migración a ESP32 pendiente) |
| Backend | Python Flask hosteado en Railway |
| Base de datos | SQLite (migración a PostgreSQL pendiente) |
| Pagos | MercadoPago — solo débito y cuenta MP |
| Display | LCD 16x2 con I2C (hd44780 de Bill Perry, dirección 0x27) |
| Relé | 1 canal, lógica invertida (LOW=ON, HIGH=OFF) |
| WiFi setup | WiFiManager — red 'TermoPago' para configurar sin código |
| QR | Generado en goqr.me — URL fija, nunca cambia |
| Repositorio | github.com/marcospiana/termopago |

# Hardware

## Componentes actuales

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| NodeMCU ESP8266 | Microcontrolador principal |
| Relé 1 canal | Lógica invertida. Conectado a 3.3V (no VIN — causa activación involuntaria) |
| LCD 16x2 I2C | Dirección 0x27. Alimentado con 5V externo, NO del NodeMCU |
| Fuente 5V externa | Para el LCD |

## Conexiones

Relé:  IN → D1  |  VCC → 3.3V  |  GND → GND

LCD:   VCC → 5V externo  |  GND → GND  |  SDA → D2  |  SCL → D3

## Hardware pendiente de compra

• ESP32 DevKit V1 38 pines — reemplaza el ESP8266

• Relé con optoacoplador 5V 1 canal

• Fuente industrial 220V → 5V 2A

• Buck converter LM2596 (para alimentar desde 24V)

• Caja estanca IP65 + borneras atornillables

• Buzzer activo 5V (beep al activarse el servicio)

• DFPlayer Mini + parlante + microSD (audio futuro)

• Waveshare ESP32-S3 Relay 6CH (para múltiples servicios)

# Backend Flask

## URL de producción

https://web-production-94bbab.up.railway.app

## Rutas disponibles

| Ruta | Descripción |
| --- | --- |
| GET /orden/<dispositivo_id> | El ESP consulta si hay orden pendiente. Retorna encender y segundos |
| GET /simular_pago/termo2026$ | Simula un pago aprobado para pruebas |
| POST /webhook | Recibe notificaciones de MercadoPago |
| GET /crear_pago | Genera preferencia de pago y redirige al checkout de MP |
| GET /historial | Últimas 20 órdenes ejecutadas |

## Variables de entorno en Railway

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| MP_ACCESS_TOKEN | Token productivo de MercadoPago (APP_USR-...) |
| CLAVE_SECRETA | termo2026$ — protege la ruta de simulación de pago |
| PRECIO | 500 (ARS, configurable sin tocar código) |

# Problemas de confiabilidad identificados

## 🔴 Crítico — SQLite en Railway

Railway borra la base de datos en cada redeploy. Una orden pendiente puede desaparecer antes de que el ESP la ejecute, causando que el cliente pague y el servicio no se active.

Solución: Migrar a PostgreSQL integrado de Railway (pendiente).

## 🟡 Importante — Firmware del ESP

• Sin watchdog timer: si el ESP se cuelga, no se recupera solo

• Sin lógica de reconexión WiFi: si cae el WiFi, el loop sigue sin hacer nada

• Posible memory leak: http.getString() sin liberar puede colgar el dispositivo después de horas

## ✅ Lo que ya está bien

• Polling cada 3 segundos es robusto y simple — no se cambia a WebSockets por priorizar confiabilidad

• WiFiManager permite reconfigurar WiFi sin tocar el código (resetear: RST x3 en menos de 10 segundos)

• Webhook de MercadoPago es el mecanismo confiable de notificación de pagos

• QR definitivo — la URL nunca cambia aunque cambie el precio

# Decisiones de arquitectura tomadas

| Decisión | Razonamiento |
| --- | --- |
| Polling 3s en vez de WebSockets | Simplicidad y tolerancia a fallos. La latencia de 3s es aceptable para un servicio de 30 minutos |
| ESP32 en vez de Raspberry Pi | RPi puede corromper la SD en cortes de luz. ESP32 arranca en 2 segundos y es más confiable 24/7 |
| Flask + Railway en vez de serverless | Webhook de MP requiere servidor persistente, no funciones efímeras |
| SQLite → PostgreSQL | SQLite en Railway no es persistente entre deploys. PostgreSQL es obligatorio para producción |
| Solo débito y cuenta MP | Elimina el riesgo de pagos en efectivo (rapipago, pagofacil) que complican el flujo |

# Modelo de negocio

• El dueño del local instala y paga el hardware (~$50-80 USD)

• Marcos instala, configura y cobra comisión por transacción (5-10%)

• Implementación futura: MercadoPago Marketplace — el cliente autoriza su cuenta via OAuth

• Split automático del pago: X% para el local, Y% para Marcos

• Facturación automática futura via API de AFIP

# Próximos pasos priorizados

## Corto plazo

• Migrar SQLite → PostgreSQL en Railway (CRÍTICO)

• Agregar watchdog timer al firmware del ESP

• Agregar reconexión WiFi automática en el loop

• Cambiar 10 segundos a 30 minutos reales en producción

• Agregar buzzer activo

## Mediano plazo

• Migrar código a ESP32 cuando llegue el hardware

• Integrar MercadoPago Marketplace para cobro de comisión

• Agregar segundo dispositivo (infladora/aspiradora)

• Panel web de administración

## Largo plazo

• WebSockets — reemplazar polling (para cuando haya múltiples dispositivos)

• DFPlayer Mini — audio 'Servicio activado'

• Waveshare ESP32-S3 6CH — instalaciones con múltiples servicios

• Facturación automática

# Repositorio

| Ítem | Detalle |
| --- | --- |
| GitHub | github.com/marcospiana/termopago |
| Branch | main |
| Archivos clave | app.py, Procfile, requirements.txt, termopago/termopago.ino |